L’agrafeuse Rexel est un objet technique conçu pour présenter toutes les solutions techniques de son fonctionnement. Le réducteur a été conçu dans l’optique de :

 rendre le fonctionnement entièrement apparent,

 et donner l’illusion d’un système complexe, avec un maximum de mobilités apparentes.

L’agrafage est assuré par la descente du poinçon qui fait traverser le papier par l’agrafe et qui déforme l’agrafe. La translation du poinçon est générée par un système de transformation de mouvement constitué d’une roue à excentrique et d’un levier. Un moteur électrique produit l’énergie nécessaire au système, et un réducteur adapte la vitesse motrice à la vitesse nécessaire pour la rotation de la roue à excentrique.

Le réducteur est un réducteur à engrenages cylindriques. Les différentes roues dentées le constituant sont en liaison pivot avec le bâti.

Nous allons étudier les solutions technologiques adoptées dans ce système microtechnique concernant le guidage en rotation des roues dentées du réducteur.

13

| 1 2 3 4 8 10 11 14 15 | 12 7 6 5 |
| --- | --- |

Nomenclature partielle (réduite à l’ensemble des pièces étudiées : sous ensemble réducteur)

| 15 | 2 | Vis autotaraudeuse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | Axe hexagonal | Laiton |  |
| 13 | 1 | Axe roue 3 | Stub |  |
| 12 | 1 | Axe roue 2 | Stub |  |
| 11 | 1 | Axe roue 1 | Stub |  |
| 10 | 1 | Bloqueur | PA6.6 |  |
| 9 | 1 | Palier |  |  |
| 8 | 1 | Came | PA6.6 |  |
| 7 | 1 | Roue excentrique droite | PA6.6 | Dr = 30 mm Zr = 60 |
| 6 | 1 | Roue intermédiaire 3 | PA6.6 | Dp = 6 mm Zp = 12 Dr = 14 mm Zr = 28 |
| 5 | 1 | Roue intemédiaire 2 | PA6.6 | Dp = 6 mm Zp = 12 Dr = 14 mm Zr = 28 |
| 4 | 1 | Roue intermédiaire 1 | PA6.6 | Dp = 6 mm Zp = 12 Dr = 25 mm Zr = 50 |
| 3 | 1 | Roue motrice | PA6.6 | Dp = 6mm Zp = 12 |
| 2 | 1 | Moteur |  |  |
| 1 | 1 | Platine droite | PA6.6 |  |
| N° | Nb | Désignation | Matière | Observation |

- Repérage des pièces constitutives du bâti

Par observation des systèmes en fonctionnement et en pièces détachées et de la maquette virtuelle, dresser l’inventaire des pièces constitutives du bâti, c’est à dire des pièces liées à la platine droite (ne considérer que les pièces de la nomenclature partielle ci-dessus).

Ensemble bâti (lié à la platine droite)

- Liaison pivot roue intermédiaire 1 – bâti

Donner le nom  des pièces du bâti intervenant dans cette liaison : ___________________________________

________________________________________________________________________________________

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison roue_inter_1-bâti(axe) |  |  |  |  |

Sur les perspectives jointes, colorier sur les pièces concernées :

 en rouge les surfaces de guidage en rotation

 en vert les surfaces d’arrêt en translation

Nature des surfaces de guidage :_____________________________________________________________

Nature des surfaces d’arrêt en translation :______________________________________________________

Mesurer la longueur de guidage, calculer le rapport longueur/diamètre :________________________________________________________________________

- Liaison pivot roue intermédiaire 2 – bati

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison roue_inter_2-bâti(axe) |  |  |  |  |

Sur les perspectives jointes, colorier sur les pièces concernées :

 en rouge les surfaces de guidage en rotation

 en vert les surfaces d’arrêt en translation

Nature des surfaces de guidage :______________________________________________________________

Nature des surfaces d’arrêt en translation :______________________________________________________

Mesurer la longueur de guidage, calculer le rapport longueur/diamètre :________________________________________________________________________

Sur la perspective de la platine, repasser en vert la surface d’arrêt en translation de la roue intermédiaire 3.

- Liaison pivot roue droite – bati

|  | Donner qualitativement le type d’ajustement utilisé entre : L’axe hexagonal et la came :________________ L’axe hexagonal et la roue droite :____________ L’axe hexagonal et le palier : serré Colorier en bleu sur la vue en coupe, l’ensemble des pièces cinématiquement liées avec la roue droite. |
| --- | --- |

| Ja Jb | Sur le zoom de la vue précédente, tracer les deux chaines de cotes relatives aux jeux Ja et Jb. Donner la fonction de ces deux jeux : _____________ |
| --- | --- |

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison roue droite(axe)_bâti |  |  |  |  |

Sur les perspectives, colorier les surfaces de guidage en rotation (rouge) et les surfaces d’arrêt en translation (vert)

Pièces porteuses des surfaces de guidage : ______________________________________________________

Pièces porteuses des surfaces d’arrêt en translation :_______________________________________________

- Synthèse

Surligner dans l’arbre technologique les solutions rencontrées de guidage en rotation :

cylindriques

coniques

A gorge profonde

A contact oblique

Paliers hydrodynamiques (coin d’huile)

Paliers hydrostatiques (fluide sous pression)

Guidage en rotation

Par interposition d’un film d’huile

Par interposition d’éléments roulants

Par paliers lisses (bagues de frottement)

Par contact direct

Roulement à rouleaux

Roulement à aiguilles

Roulement à billes

Roulement à rotule

Sur tonneaux

A billes

Coussinets minces

Coussinets massifs

Surfaces coniques

Surfaces cylindriques

Les liaisons pivot entre les roues dentées et la platine ont été réalisées par l’interposition d’axes métalliques. Deux solutions principales d’utilisation des axes ont été adoptées dans la conception du réducteur. Les citer :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Fonctions de la platine

Sur les perspectives de la platine, repasser en jaune, les surfaces de contact entre la platine et les axes 1, 2 et 3.

En observant les différentes surfaces coloriées sur la platine, ainsi que les couleurs utilisées, citer les fonctions mises en évidence de la platine :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Expliciter la fonction du bloqueur

____________________________________________________________________________________________

| platine droite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bloqueur |  | roue intermédiaire1 |  |
| roue intermédiaire 2 |  | roue droite |  |
| axe roue intermédiaire 1 | axe roue intermédiaire 2 |  | axe hexagonal |
| came |  | palier |  |