Ensemble mobile

Présentation

Ensemble fixe

Schéma cinématique minimal

Objectif : étudier la technologie de réalisation de cette liaison pivot.

Données constructeur :

 L’anémomètre peut mesurer un vent allant jusqu’à 150 km/h

 La loi Vitesse du vent / vitesse de rotation de la girouette :   V=0,8+2,03∗N

V = vitesse du vent en m/s

N =  vitesse de rotation de la girouette en tr/s

 Le coefficient de pénétration dans l’air de la girouette est estimé à 1.4.

- Architecture de la liaison

Sur le plan de la page 1 :

 Colorier les deux ensembles cinématiquement liés (ECL),

 Repasser au stylo rouge les zones de contact entre les deux ECL.

|  | Modélisation des liaisons | Degrés de liberté supprimés |  | Schéma technologique (représenter les 2 liaisons associées) | Schéma cinématique minimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tx | Rx |  |  |
|  |  | Ty | Ry |  |  |
|  |  | Tz | Rz |  |  |
|  |  | Tx | Rx |  |  |
|  |  | Ty | Ry |  |  |
|  |  | Tz | Rz |  |  |

- Guidage par coussinets

FP1

Guider en rotation le solide S1 par rapport au  solide S2

FT1

Eliminer 5 degrés de liberté entre S1 et S2

FT11

Permettre la rotation entre S1 et S2

FT12

Réaliser les arrêts en translations

FT2

Supporter les actions mécaniques entre

S1 et S2

FT21

Supporter

les efforts radiaux

FT22

Supporter

les efforts axiaux

FT31

Améliorer le glissement

FT3

Faciliter

la vitesse de rotation

Renseigner le FAST ci-contre. Expliciter finement les solutions technologiques qui permettent la réalisation des fonctions techniques FT11, FT12, FT21, FT22, FT23

Dans le cas de vitesse de vent maximum, calculer la vitesse de rotation de la girouette.

9/1 = ………….tr/s = ……………….tr/min

Avec votre culture technologique personnelle, qualifier cette vitesse :

Faible 			Modérée		Importante

Calculer la vitesse linéaire d’un point de la surface intérieure d’un coussinet.

V = …………..m/s

Nous allons évaluer l’effort qui  est transmis à travers la liaison coussinets-axe. Pour cela nous calculons l’effort F exercé par le vent sur la girouette.

F=12ρ∗S∗Cx∗V²

F étant l'effort exercé en Newton (N).

ρ étant la masse volumique du fluide (1,13 kg/m3 pour l'air).

S étant la surface projetée perpendiculairement à la vitesse du fluide (en m²) (cf info ci-dessous).

Cx étant le coefficient de pénétration dans le fluide (sans unité).

V étant la vitesse relative entre le fluide et l'objet (en m.s-1).

Il vous manque à ce stade, la valeur de la surface projetée S :

| Détermination de la surface projetée avec Solid Works. 1. Ouvrir le fichier assemblage ANEMOMETRE_1GM. 2. Sélectionner le 1er plan de l’assemblage (plane1) et insérer un nouveau composant. 3. le sauvegarder sous le nom surface_proj. 4. Resélectionner le plan1 de l’assemblage et créer une esquisse. 5. Créer la surface projetée en convertissant le contour de la girouette. Cacher le composant girouette et découper tous les éléments génants. | 6. extruder l’esquisse pendant quelques millimètres, puis mesurer la face intéressante ( !) du volume créé . Ouf !! Et donc : S = ………………..mm² Calculer F = ……………………………..N Sachant que 1 N peut représenter l’effort à fournir pour porter une masse de 100 g, qualifier l’effort du vent sur la liaison girouette-axe : Faible Modérée Importante |
| --- | --- |