Travail à réaliser

Compléter le plan d’ensemble en dessinant complètement les deux assemblages vissés du système.

Ressources à utiliser

 Système coupe-tube

 toutes les indications contenues dans le plan d’ensemble fourni

 la maquette numérique sous Solidworks

 livre de construction

- Assemblage des deux porte-galets

La vis 7 permet le maintien en position de l’assemblage des deux porte-galets 4 et 5.

La tête de 7 est en appui dans le lamage de 4.

La vis 7 passe dans le trou de passage de 4.

Le porte galet 5 présente un trou taraudé borgne.

Les filets de la vis 7 sont en prise dans les filets du taraudage de 5.

Dessiner successivement :

 la vis 7

 le trou de passage de 4

 le trou taraudé de 5

- Installation de la vis de roulette 13

La vis de roulette 13 est assemblée complètement au corps du coupe-tube. Elle constitue l’axe autour duquel tourne le diamant 8.

Le corps présente deux lamages prévus à l’assemblage de la vis :

 le plus grand pour noyer la tête de la vis 13,

 le plus petit pour l’appui de la vis 13.

Pour l’assemblage vissé, le corps présente un trou taraudé débouchant associé au petit lamage, et un trou de passage associé au grand lamage.

Dessiner successivement :

 la vis 13 en appui sur le petit lamage de 1

 le trou de passage de 1

 le trou taraudé débouchant de 1