# Guidage de la roulette arriere par rapport au châssis

Support roulette

Châssis

Roulette

Données :

Effort vertical supporté : 3200 N maxi.

Vitesse d’avance maxi : 2m/s

Vitesse de rotation de l’ensemble suivant son axe vertical : 100 tr/min.

Avant démontage, identifier les 3 ECL, par coloriage sur la coupe A-A.

Donner les mouvements existants entre :

La roulette 4 et le support de roulette 2 :……………………………………

Le support de roulette 2 et le châssis 1 :……………………………………

Proposer une modélisation des deux liaisons L42 et L21, et réaliser un schéma cinématique :

| L42 :…………………………………. | Schéma cinématique dans le plan (Oxy, cf. plan d’ensemble ci-dessous) |
| --- | --- |
| L21 :…………………………………. |  |

Démonter l’ensemble, les deux liaisons sont-elles démontables ou non, directe ou non.

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison support de roulette / roulette |  |  |  |  |

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison support de roulette / châssis |  |  |  |  |

###### Proposer un graphe de montage

Roulement 6

Axe roulette 5

Roulette 4

Vis M10 3

Support de roulette 2

Châssis 1

Rondelle d’appui 7

Ecrou 8

I.a. Analyse de la liaison roulette / support de roulette.

Repasser en rouge la surface de guidage en rotation, évaluer par mesure sur le plan le rapport longueur sur diamètre…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Repasser en vert les surfaces d’arrêt en translation.

Quelle est la vitesse de rotation de la roulette sur son axe ?……………………………………………………

L’effort transmis dans cette liaison est-il radial (dans le sens du rayon, ou diamètre) ou axial (selon l’axe de la liaison) ?……………………………………………………………………………………………………..

I.b. Analyse de la liaison support de roulette / châssis.

Quelle est la vitesse de rotation du support de roulette par rapport au châssis. ?…………………………

L’effort transmis dans cette liaison est-il radial (dans le sens du rayon, ou diamètre) ou axial (selon l’axe de la liaison) ?……………………………………………………………………………………………………..

A l’aide de votre livre dans le chapitre roulement (p 114 à 118), retrouver à quel type de roulement le roulement 6 appartient. Justifier son utilisation.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi il y a un filetage –taraudage entre la vis et le châssis ?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

châssis

Jb

Guidage des roues avant dans le châssis

Données :

Effort vertical supporté : 8900N maxi, sur chaque roue.

Vitesse d’avance maxi : 2m/s

Démonter l’ensemble, les liaisons roue – châssis sont-elles démontables ou non, directe ou non.

|  | Démontable | Indémontable | Directe | Indirecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison roue -châssis |  |  |  |  |

Repasser en rouge les surfaces de guidages en rotation de la roue avant à gauche du plan.

Repasser en vert les surfaces d’arrêt en translation. Quels sont les composants participant aux arrêts en translation…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Evaluer sur le plan le rapport longueur de guidage sur diamètre de guidage……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposer un schéma cinématique de l’ensemble.

Tracer la chaîne cote du jeu Jb, indiqué sur le plan.

# Synthèse des guidages des roues

|  | Roulette arrière/support de roulette arrière (image) | Support de roulette arrière /châssis (image) | Roulette avant/ châssis (image) |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Effort axial (important ou faible ?) |  |  |  |
| ###### Effort radial (important, modéré ou faible ?) |  |  |  |
| ###### Vitesse relative (faible ou importante ?) |  |  |  |
| ##### Solution technologique Guidage direct, Interposition de butée à billes Interposition de coussinets |  |  |  |

# Assemblage bielle de levage – axe de tête

Bielle de levage

Axe de tête

Donnée :Vitesse de déplacement très faible dans le mouvement relatif entre bielle et axe.

Evaluer par mesure sur le système, le rapport longueur de guidage sur diamètre de guidage.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Manipuler l’assemblage, et évaluer les mouvements possibles (relativement à l’épaisseur de la pièce.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Proposer un schéma cinématique pour cet assemblage.

Ci-dessous, sur les perspectives de la bielle et de l’axe, colorier :

 en rouge les surfaces de guidage en rotation,

 en vert les surfaces d’arrêts en translation.

Citer le type de composant pour réaliser l’arrêt en translation :………………………………………………..

Cet assemblage supporte-t-il d’importants efforts axiaux ?……………………………………………………