# Présentation

L’ensemble GIROTICC est l’image de l’articulation d’épaule du robot ERICC2, c’est à dire l’articulation entre la chaise et le bras du robot.

Constitution :

L’ensemble est constitué d’un socle de base recevant la platine de mesure et les connecteurs de raccordements montés sur un circuit imprimé. Sur le socle de base est fixée la pièce de fonderie en alliage léger (la chaise) équipant l’axe épaule des robots ERICC. Sur cette pièce un ensemble mécanique constitué principalement de deux pignons crantés et d’une courroie crantée, le tout commandé par un moto-réducteur, constitue la chaîne cinématique. La courroie est tendue grâce à l’excentrique sur lequel est monté le moto-réducteur.

La chaîne cinématique se définit donc pas une liaison pivot réalisée par deux roulements à billes à contacts obliques montés en O.

Objectif du travail :

Réaliser sur Solid Works l’assemblage de la liaison pivot entre la base rotative (porteur du bras) et  la chaise.

Définir les cotes fonctionnelles de la partie arbrée de la base rotative et de l’entretoise. Régler ces cotes sur les pièces Solid Works.

Fichier source :

Giroticc_guidages.sldasm, plan papier partiel.

Travail demandé :

L’assemblage SW fourni contient une version simplifiée du système, présentant un écorché de la chaise dans la zone de la liaison pivot à concevoir.

Les roulements et les éléments d’arrêt en translation sont présents dans l’assemblage MAIS sans contrainte.

1ière étape : positionner les roulements diamétralement et axialement, montés en O.

2nde étape : régler le diamètre de portée des roulements de l’arbre (base rotative).

3ième étape : dimensionner l’entretoise, et l’assembler.

4ième étape : dimensionner la zone de filetage ( régler le diamètre), à partir de l’écrou à installer.

5ième étape. prévoir sur l’arbre, la rainure pour la rondelle de l’écrou à encoches.

6ième étape: terminer l’assemblage en déclarant les contraintes de la rondelle et l’écrou à encoches.

# Positionnement des roulements

La liaison pivot entre la base rotative et la chaise est réalisée par l’interposition de deux roulements à billes à contact obliques identiques montés en O. (cf. cours et livre pour ce type de roulement et de montage).

Le montage adopté est celui représenté ci-contre pour les raisons suivantes :

 La liaison est courte,

 La roue crantée est à l’extérieur de la liaison, en porte à faux,

 La bague extérieure est tournante par rapport à la charge.

Les arrêts axiaux sont réalisés par les pièces suivantes :

1 : chaise

2 : entretoise

5 : entretoise

6 : écrou à encoche +rondelle

8 : épaulement arbre.

Le jeu nécessaire indiqué sur le schéma est assuré par la présence de l’écrou à encoche.

La rondelle associée fixe la position de réglage de l’écrou.

Positionner les roulements diamétralement et sur les arrêts 1 et 6.

# Correction du diamètre d’arbre (portée de roulements)

Ouvrir le fichier pièce base-rotative.sldprt.

Après avoir mesuré le diamètre intérieur des roulements (ouvrir le fichier rlt_billes_obliques.sldasm), corriger dans l’esquisse de la fonction « portée-roulements », le diamètre de l’arbre dans cette zone.

Reconstruire l’assemblage.

# Interposition d’une entretoise

Dimensionner l’entretoise pour qu’elle réalise les arrêts en translation 2 et 5 des bagues extérieures des deux roulements (ouvrir le fichier pièce entretoise).

Reconstruire l’assemblage, et déclarer les contraintes pour la mise en place de l’entretoise.

# Zone filetée de l’arbre

Mesurer le diamètre intérieur de l’écrou.

Corriger le diamètre de la zone correspondante dans le fichier pièce de l’arbre.

Pensez à enregistrer votre travail de temps en temps.

# Rainure pour l’ergot de la rondelle

Mesurer la largeur de l’ergot de la rondelle.

Dans le fichier pièce base-rotative.sldprt, prévoir la rainure correspondante à partir d’un esquisse dessinée dans le plan « plan-esq-rainure ».

Reconstruire l’assemblage.

# Assemblage final

Terminer l’assemblage, en mettant en place la rondelle et l’écrou à encoche.

Une fois le travail achevé, tout le répertoire giroticc est à renommer par giro_NOM, et est à enregistrer sur le réseau, dans le disque rendu1gmb.